、

附录 2

专变低压分布式光伏四可设备安装调试竣工验收单

| 客户名称： |  |  |  | 工作单号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电地址： |  |  |  | 报装容量： |  | KW |  |
| 客户联系人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 受理日期： |  | 年 月 日 |  | 业务受理人员： |  |  |  |
| 本户 XXXXX布式光伏发电站工程已委托具备承接（修、试）电力设施许可证的单位施工，现工程已施工完毕经自检，工程质量、施工工艺及设备参数符合国家及电力行业验收标准、技术规范要求，现向 供电企业申请竣工验收，供电企业验收合格并确认送电后，若因用户侧受电工程施工质量、设 备选型安装等原因引发故障，由光伏项目业主及施工单位承担全部责任。 客户签名： 施工单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  | 是否符合标准 | 验收项目 |  |  | 是否符合标准 |
| 1 | 分支装置、并网点开关、协议转换单元等四可设备是否具备出厂试验报告或合格证。 |  | □是□否 | 6 | 并网点开关动作指示器良好。协议转换单元外观完好，灯光指示正常。 |  | □是□否 |
| 2 | 分支装置、并网点开关、协议转换单元等四可设备是否机械结构完整，外观无破损、变形、裂纹、烧蚀。 |  | □是□否 | 7 | 分支装置、并网点开关、协议转换单元等四可设备通信线缆完好，网口指示灯正常。 |  | □是□否 |
| 3 | 分支装置、并网点开关、协议转换单元等四可设备出厂信息及主要参数标识是否完整无篡改。 |  | □是□否 | 8 | 可观、可测测试：通过负荷管理系统计量自动化系统、计量终端可实现对电能表表码、功率数据的读取。 |  | □是□否 |
| 4 | 分支装置、并网点开关、协议转换单元等四可设备安装位置是否有可靠防社会人员触电措施。 |  | □是□否 | 9 | 可控测试：通过负荷管理系统、计量自动化系统、计量终端控制并网点开关分合闸。 |  | □是□否 |
| 5 | 分支装置、并网点开关、协议转换单元等四可设备一次图与现场设备安装位置及接线方式一致。 |  | □是□否 | 10 | 可调测试：通过负荷管理系统、计量自动化系统、计量终端控制逆变器功率，将逆变器输出功率从 100%额定功率依次调整至 50%、5%，再调回至 100%额定功率，检查逆变器运行及动 作是否正常。 |  | □是□否 |

，

| 供电企业竣工验收意见 | 客户确认验收意见 |  |
| --- | --- | --- |
| 验收意见： | 客户意见： |  |
|  | 客户（代表）签名： 确认日期: 年 月 | 日 |
| 验收人员签名： | 施工单位确认验收意见： |  |
| 供电企业（盖章）： | 施工单位（代表）签名： |  |
| 验收时间： 年 月 日 | 确认日期: 年 月 | 日 |

客 户 服 务 热 线：95598

| 《专变低压分布式光伏项目四可设备安装及调试验收单》附页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 需整改项目 | 整改要求 |